宜开环许〔2024〕29号

关于江苏建润环境科技有限公司环境检测与技术研发项目环境影响报告表的批复

江苏建润环境科技有限公司：

贵司报送由南京师大环境科技研究院有限公司编制的《环境检测与技术研发项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关文件均悉。经研究，批复如下：

一、根据《江苏省投资项目备案证》（宜兴开发区〔2024〕36号）、城镇污水排入排水管网许可证（苏宜2023字第493号）、技术评估意见（海林湾评估〔2024〕124号）、《建设项目环境影响申报（登记）表》、《报告表》结论等，在符合相关规划和用地法律法规政策、并落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，按现行生态环境保护法律法规、政策要求，同意你公司按《报告表》所述内容建设，限按所报地点、内容、规模建设生产。

项目建设地点位于宜兴经济技术开发区杏里路8号，拟投资1000万元，其中环保投资50万，租用中凯光电江苏有限公司闲置厂房750平方米，购置分析气相色谱仪、离子色谱仪、原子荧光光度计、原子吸收分光光度计、水质采样器、精密pH酸度计、电导率仪、红外分光测油仪等设备，提供环境监测服务，项目建成后形成年出具3000份检测报告的检测规模。主要生产设备及主要原辅材料须与报告表中表2.1-4及2.1-5一致。

二、项目工程设计、建设和运营的环境管理中，你单位必须全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采取提升工艺水平、优化装备参数和加强现场管理等扎实有效的环境管理措施，尽最大可能减少污染物的产生和排放量，逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1.按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区排水管网建设，依托厂区现有排口。本项目无生产废水排放，生活污水接管宜兴市城市污水处理厂。执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A级标准。

2.落实大气污染防治措施，全面加强无组织排放控制。严格落实报告表中提出的废气治理措施，确保尾气的收集率和去除率达到报告表中提出的要求。本项目前处理室1、理化室、嗅辨室1、嗅辨室3、分光光度室、离子色谱室、气相色谱前处理室、气相色谱室等检测过程中产生的有机废气经“二级活性炭吸附”装置处理后通过15米高排气筒（FQ-1）排放；前处理室2、原子室检测过程中产生的无机酸性废气经“碱喷淋”装置处理后通过15米高排气筒（FQ-2）排放。本项目排放的非甲烷总烃、三氯甲烷、甲醇、丙烯醛、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值。厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值；厂界非甲烷总烃、三氯甲烷、甲醇、丙烯醛、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值。

3.落实声环境保护措施。该项目生产设施要选用技术先进、低噪声机械设备，厂区合理布局，主要噪声源必须采取隔声、减振等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

4.按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，委托有资质的单位处理，实现固体废物零排放。一般工业固体废物贮存场须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物的收集、贮存和处置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等要求。危险废物转移应当遵循就近原则，及时委托有资质单位规范处置。

5.落实地下水及土壤污染防治措施。对重点污染防治区和一般污染防治区采取相应等级的防渗措施，重点做好危废仓库、事故应急池等的防腐防渗处理，做好各防渗区的建设和日常维护，加强现场巡查，及时修复破损沉降地面，确保防腐防渗层的功能性和完整性。

6.严格执行《报告表》设定的卫生防护距离要求，该范围内目前无居民住宅等环境敏感目标，今后不得新建环境敏感目标。

7.建立环境管理台账，原始数据保存期限不少于5年。按照排污许可证规定的格式、内容和频次，记录主要生产设施、污染物治理设施运行维护情况以及污染物排放浓度、排放量；按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求记录一般固废的产生、贮存、处置等信息。按《危险废物产生单位管理计划制定指南》（生态环境部2016年第7号公告）要求记录危险废物的管理计划、产生、贮存、处置等信息。按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，记录含VOCs原辅材料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。

8.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识，按监测计划开展监测。

9.落实各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。编制突发环境事件应急预案并完成备案，定期组织演练，设置事故应急池，储备事故应急器材和物资。严格依据标准规范建设环保设施设备，开展安全风险辨识管控，健全内部环保设施设备稳定运行管理责任制度。

10.项目建成达产后，须严格落实污染物排放浓度和总量要求。全厂主要污染物排放量初步核定如下（单位：吨/年），其它详见报告：

| 大气 |  | 非甲烷总烃 | 氮氧化物 （硝酸雾） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 |  | 0.0163 | 0.000074 |  |  |  |  |
| 无组织 |  | 0.0229 | 0.000092 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0.0392 | 0.000166 |  |  |  |  |
| 水 |  | 水量 | COD | SS | NH3-N | TN | TP |
| 生活污水 | 全厂接管量 | 240 | 0.096 | 0.072 | 0.0048 | 0.012 | 0.0012 |
|  | 全厂外排量 | 240 | 0.0096 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0024 | 0.0001 |

三、项目建设和营运期间的环境监督管理由宜兴生态环境综合行政执法局及宜兴经济技术开发区生态环境局负责。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

五、严格落实《排污许可管理条例》，在启动生产设施或者在实际排污之前办理排污手续；认真落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投运。

六、项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须重新报批环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求报相关职能部门审核审批。

项目代码：2402-320257-89-01-249530

宜兴经济技术开发区管理委员会

2024年9月27日

抄送：无锡市宜兴生态环境局。

宜兴经济技术开发区管理委员会　               2024年9月27日印发