宜开环许〔2024〕30号

关于宜兴华永电机有限公司

海陆大功率风力发电机及设备制造扩建项目

环境影响报告书的批复

宜兴华永电机有限公司：

贵司报送由苏州优乐蜂环保科技有限公司编制的《陆大功率风力发电机及设备制造扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及相关文件均悉。经研究，批复如下：

一、根据《江苏省投资项目备案证》（宜兴开发区〔2024〕78号）、城镇污水排入排水管网许可证（苏宜2018字第137号）、技术评估意见（海林湾评估〔2024〕123号）、中国农业机械工业协会风能装备分会情况说明、《建设项目环境影响申报（登记）表》、《报告书》结论等，在符合相关规划和用地法律法规政策、并落实《报告书》中提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，按现行生态环境保护法律法规、政策要求，同意你公司按《报告书》所述内容建设，限按所报地点、内容、规模建设生产。

项目建设地点位于宜兴经济技术开发区文庄路22号，拟投资100009.9万元，其中环保投资500万，利用企业现有预留空地新建生产车间和配套建筑120015.96平方米，新增年产1150台半直驱风力发电机（电机总容量20GW）和500台双馈风力发电机（电机总容量10GW）的生产能力，全厂将形成年产半直驱风力发电机1150套、双馈式风力发电机1500套生产能力。主要生产设备及主要原辅材料须与报告书中表4.6-1及4.4-1一致。

二、项目工程设计、建设和运营的环境管理中，你单位必须全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采取提升工艺水平、优化装备参数和加强现场管理等扎实有效的环境管理措施，尽最大可能减少污染物的产生和排放量，逐项落实《报告书》中提出的各项环保要求，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1.按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区排水管网建设，依托厂区现有排口。本项目无生产废水排放，生活污水接管宜兴市城市污水处理厂。执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A级标准。

2.落实大气污染防治措施，全面加强无组织排放控制。严格落实报告书中提出的废气治理措施，确保尾气的收集率和去除率达到报告书中提出的要求。本项目喷漆和烘干工序（含调漆、喷涂、洗喷枪等）产生的废气经“干式过滤+活性炭吸附脱附+RCO”装置处理后通过16米高排气筒（FQ-1）排放。双馈电机联合厂房内现有项目浸漆和烘干工序产生的废气经新建“电捕焦油器+活性炭吸附脱附+RCO”装置处理后通过16米高排气筒（FQ-2）排放。绝缘处理厂房本项目浸漆和烘干工序产生的废气经新建“电捕焦油器+活性炭吸附脱附+RCO”装置处理后与天然气燃烧废气一并通过新建19米高排气筒（FQ-3）排放。危废仓库产生的废气经新建“二级活性炭吸附”装置处理后通过新建15米高排气筒（FQ-4）排放。苯系物、非甲烷总烃、颗粒物（FQ-1~3）执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1排放限值，烟气基准含氧量按DB32/4439-2022中4.1.7规定执行；天然气燃烧废气（FQ-3）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1排放标准；危废仓库排放的非甲烷总烃（FQ-4）执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值。FQ-3排气筒颗粒物的排放标准根据其进出口含氧量确定，若排气筒出口含氧量低于进口，则颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）标准，基准氧含量按DB32/3728-2020中表5的规定执行；反之则按《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）规定折算后判断，从严执行排放标准。浸漆和烘箱采用密闭设备，调漆间、喷漆房、烘房、危废库均采用密闭负压式收集废气。厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2浓度限值；厂界二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值。

3.落实声环境保护措施。该项目生产设施要选用技术先进、低噪声机械设备，厂区合理布局，主要噪声源必须采取隔声、减振等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

4.按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，委托有资质的单位处理，实现固体废物零排放。一般工业固体废物贮存场须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物的收集、贮存和处置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等要求。危险废物转移应当遵循就近原则，及时委托有资质单位规范处置。

5.落实地下水及土壤污染防治措施。对重点污染防治区和一般污染防治区采取相应等级的防渗措施，重点做好危废仓库、事故应急池、甲类库等的防腐防渗处理，做好各防渗区的建设和日常维护，加强现场巡查，及时修复破损沉降地面，确保防腐防渗层的功能性和完整性。

6.严格执行《报告书》设定的卫生防护距离要求，该范围内目前无居民住宅等环境敏感目标，今后不得新建环境敏感目标。

7.建立环境管理台账，原始数据保存期限不少于5年。按照排污许可证规定的格式、内容和频次，记录主要生产设施、污染物治理设施运行维护情况以及污染物排放浓度、排放量；按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求记录一般固废的产生、贮存、处置等信息。按《危险废物产生单位管理计划制定指南》（生态环境部2016年第7号公告）要求记录危险废物的管理计划、产生、贮存、处置等信息。按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，记录含VOCs原辅材料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。

8.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识，按监测计划开展监测。

9.落实各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。编制突发环境事件应急预案并完成备案，定期组织演练；设置事故应急池，储备事故应急器材和物资。严格依据标准规范建设环保设施设备，开展安全风险辨识管控，健全内部环保设施设备稳定运行管理责任制度。

10.项目建成达产后，须严格落实污染物排放浓度和总量要求。全厂主要污染物排放量初步核定如下（单位：吨/年），其它详见报告：

| 大气 |  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | NOX | SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 |  | 0.776 | 0.452 | 0.244 | 0.026 |  |  |
| 无组织 |  | 1.725 | 1.375 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2.501 | 1.827 | 0.244 | 0.026 |  |  |
| 水 |  | 水量 | COD | SS | NH3-N | TN | TP |
| 生活污水 | 全厂接管量 | 9317 | 3.696 | 2.782 | 0.335 | 0.555 | 0.0462 |
|  | 全厂外排量 | 9317 | 0.373 | 0.093 | 0.028 | 0.093 | 0.0028 |

三、项目建设和营运期间的环境监督管理由宜兴生态环境综合行政执法局及宜兴经济技术开发区生态环境局负责。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告书》的内容和结论负责。

五、严格落实《排污许可管理条例》，在启动生产设施或者在实际排污之前办理排污手续；认真落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投运。

六、项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须重新报批环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求报相关职能部门审核审批。

项目代码：2204-320257-89-02-101514

宜兴经济技术开发区管理委员会

2024年9月30日

抄送：无锡市宜兴生态环境局。

宜兴经济技术开发区管理委员会　               2024年9月30日印发